Cena za zakázku bude uvedena v členění:

| Okno | Celá zakázka |  | 2 vchody (část domu) |  | Domovník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet oken | Cena | Počet oken | Cena | Počet oken | Cena |
| položka č.1. Byt - Okno velké | 96 ks. |  | 32 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.2. Byt - Okno Malé | 24 ks. |  | 8 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.3. chodba - Dveře vstupní | 5 ks. |  | 2 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.4. chodba - Dveře vstupní | 1 ks. |  | 0 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.5. chodba Okno | 42 ks. |  | 14 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.6. Okno třídílné | 24 ks. |  | 8 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.7. Okno dvoudílné | 6 ks. |  | 2 ks. |  | 0 ks. |  |
| položka č.8. Okno dvoudílné | 4 ks. |  | 0 ks. |  | 4 ks. |  |
| položka č.9. Dveře vstupní | 1 ks. |  | 0 ks. |  | 1 ks. |  |
| Cena CELKEM bez DPH |  |  |  |  |  |  |

Zaměření v příloze č. 1. je pouze orientační, pro zpracování nabídky, pro výrobu je nutno zaměření odborným pracovníkem z dodavatelské firmy!

Minimální požadavky na okna a dveře :

- Plastová okna i dveře oboustranně bílá barva

- S minimálně pětikomorovým profilem

- K zasklení použít izolační dvojsklo s hodnotou minimálně Ug = 1,1 W/m2K

- Hodnota součinitele prostupu tepla rámu minimálně Uf = 1,3 W/m2K

- Vstupní dveře (pozice 3 a 4) budou osazeny novými zámky s bezpečnostními vložkami Fab s minimálním počtem 25 ks klíčů, budou osazeny Klika – Koule, bude osazen samozavírač  BRAMO, a zášlap. V pevném křídle dveří (pravá strana) bude umístěno 8 ks poštovních schránek. Dodavatelská firma odstraní staré poštovní schránky a tento prostor zednicky opraví.

- Vstupní dveře (pozice 9) budou osazeny novým zámkem s bezpečnostní vložkou Fab s minimálním počtem 6 ks klíčů, budou osazeny Klika – Koule, bude osazen samozavírač  BRAMO, a zášlap. V prostřední pevné části dveří bude umístěna 1 ks poštovní schránky.

- U pozic 8 a 9 zůstanou zachovány mříže.

Dle celkové sumy finančních prostředků a nabídnuté ceny bude dodatečně upřesněn rozsah realizace celé zakázky.