MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9

pracoviště Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem

Divize ekologie a sanací

tel.: 487 888 600     fax: 487 888 602     e-mail: audity@mega.cz     http://www.mega.cz

číslo zakázky: ZA5070003

Analýza rizika staré skládky odpadu „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň

projektová dokumentace pro účely žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 4.2

Odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav HRABAL

- …………………………………

- RNDr. Jaroslav HRABAL

- ředitel divize ekologie a sanací

- Stráž pod Ralskem

- říjen 2013

Obsah

1	ÚVOD	3

2	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY	3

2.1	Popis SEZ	3

2.2	Obydlenost zájmové zóny a územní plán	4

3	Přírodní poměry	5

3.1	Geomorfologické poměry	5

3.2	Geologické poměry	5

3.3	Hydrologické poměry	6

3.4	Klimatické poměry	6

3.5	Hydrogeologické poměry	7

3.5.1	Využití podzemní vody v okolí lokality	8

3.5.2	Ochrana přírody a krajiny	9

4	NÁVRH ŘEŠENÍ A ZPŮSOB REALIZACE AR	9

4.1	Úvod	9

4.2	Předběžný koncepční model průzkumu a AR	10

4.2.1	Specifikace rozsahu doprůzkumu	11

4.2.2	Specifikace expertních prací	14

5	ČASOVÝ HARMONOGRAM	14

6	Výkaz výměr	16

7	ZÁVĚR	17

8	Přílohy	17

9	POUŽITÁ LITERATURA	17

10	SEZNAM ZKRATEK	18

# ÚVOD

Tato projektová dokumentace je zpracována k účelu předložení žádosti o finanční příspěvek k realizaci projektu: Analýza rizika staré skládky odpadu „Za garážemi“ v k. ú. Mimoň. Projektová dokumentace popisuje problematiku staré skládky (dále SEZ, skládka je pracovně nazvaná „Za garážemi“), její známou charakteristiku, způsoby navrhovaného řešení, položkový rozpočet a časový harmonogram. Lokalita se nachází v okrese Česká Lípa (Liberecký kraj).

Splnění podmínek podpory ze SFŽP

Příjemce podpory nemá na danou lokalitu uzavřenou ekologickou smlouvu s MF ČR a nejedná se ani o stavební objekt.

Majetkoprávní vztahy jsou vyjasněny a jsou v souladu s podmínkami podpory OPŽP.

V archívech místně příslušných organizací státní správy se nepodařilo dohledat materiály o původu skládky. Skládka nebyla nikdy provozována a podle informace pamětníků se odpad do tohoto prostoru vyvážel zhruba v 50-tých a 60-tých letech. Taktéž ke skládce nebylo dohledáno jakékoliv povolení. Z těchto důvodu je na skládku pohlíženo jako na skládku nelegální.

Skládka zasahuje do prostoru Evropsky významné lokality Horní Ploučnice.

Lokalita nebyla v minulosti dostatečně prozkoumána. V současné době není k dispozici dostatek informací, které by umožnily ekologickou zátěž blíže popsat a navrhnout relevantní řešení.

# ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY

## Popis SEZ

Dotčená SEZ se nachází v kontaktu s intravilánem města Mimoň. Stará skládka je lokalizována jižním konci města mezi ulicí Pražská a korytem řeky Ploučnice. Plocha skládky činní cca 2,05 ha a její svahy dosahují výšky až cca 12 m. Prostor SEZ zasahuje do plochy Evropsky významné lokality „Horní Ploučnice“. Nadmořská výška skládky je cca 282 m n.m. Poloha SEZ a její zákres do katastrální mapy je uvedena v příloze č.1. Pozemky na nichž se SEZ rozkládá, jsou uvedeny níže.

| Katastrální území | Číslo parcely | Výměra m2 | Vlastník | Druh pozemku | Využití pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimoň | 3940 | 2362 | Město Mimoň | TTP |  |
| Mimoň | 3943 | 6160 | ČR v zastoupení Státní pozemkový úřad | TTP |  |
| Mimoň | 3945 | 233 | Město Mimoň | ostatní plocha | neplodná půda |
| Mimoň | 3946 | 491 | Město Mimoň | TTP |  |
| Mimoň | 3947 | 3187 | Město Mimoň | TTP |  |
| Mimoň | 4068 | 782 | Město Mimoň | ostatní plocha | neplodná půda |
| Mimoň | 4069 | 240 | Město Mimoň | ostatní plocha | neplodná půda |
| Mimoň | 4070 | 282 | Město Mimoň | lesní pozemek |  |
| Mimoň | 4073 | 20520 | Město Mimoň | TTP |  |
| Mimoň | 4074 | 5721 | ČR v zastoupení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | ostatní plocha | neplodná půda |
| Mimoň | 4075 | 5833 | Město Mimoň | lesní pozemek |  |

V těsné blízkosti skládky jsou na její východní hranici umístěny garáže pro osobní automobily, západní hranici pak tvoří strmý svah ukloněný do nivy řeky Ploučnice, kde nejkratší vzdálenost mezi břehem řeky a sládkovým tělesem je cca 20 m. Na severní straně se pak nachází několik málo zahrádek a vodárenské zařízení (přečerpávací stanice) v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Povrch skládkového tělesa je poměrně plochý a je pokryt tenkou vrstvou zeminy s ojedinělými nízkými násypy odpadu. Celý povrch skládky je zatravněný s bohatým výskytem náletových dřevin. Na skládce lze nalézt jak komunální odpady (staré obaly od sáčků mléka, rozbité skleněné lahve apod.), tak odpady ze stavební činnosti (betonové panely, stavební suť, apod.) Pravděpodobné je i závážení dalšími odpady, neboť v oblasti Mimoně v minulosti působily strojírenské podniky. Specifický byl podnik na zpracování kůži, kde byly používány těžké kovy (především chrom), PAU (naftalen) a barviva s minerálními a organickými pigmenty.

V kontextu výše uvedených faktů je potřeba na současný stav z hlediska ochrany životního prostředí pohlížet jako na nevyhovující.

## Obydlenost zájmové zóny a územní plán

Obydlenost lokality je minimální. Z městské zástavby je tu zastoupena pouze plocha garáží pro osobní automobily, několik drobných zahrádek a příjezdová komunikace k vodárenskému zařízení.

Podle Územního plánu města Mimoň s datem účinnosti od 2.9.2011 se jedná o plochy přírodní – nelesní, plochy přírodní – lesní a plochy veřejných prostranství – zeleň.

Plánované využití zájmového území bude vycházet z výsledků rozborů prováděných v rámci úplnosti Analýzy rizik, na jejichž výsledcích budou navržena nápravná opatření pro skládkové těleso a jeho blízké okolí. Základní předpoklad nápravných opatření se vztahuje na zatravňovací práce s výsadbou nízkorostoucích dřevin tak, aby byl zachován charakter ploch dle Územního plánu města Mimoň.

# Přírodní poměry

## Geomorfologické poměry

Dle geomorfologického členění J. Demka et al (Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, Academia 1987) náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule (VI), podsoustavy Severočeská tabule (VIA), celek Ralská pahorkatina (VIA-1), podcelku Zákupská pahorkatina (VIA-1B), okrsku Cvikovská pahorkatina (VIA-1B-a).

Cvikovská pahorkatina se rozkládá v severozápadní a střední části Zákupské pahorkatiny. Území má ráz členité pahorkatiny až ploché vrchoviny vzniklé na turonských až coniackých kvádrových kaolinických pískovcích s četnými proniky třetihorních vulkanitů. Oblast se vyznačuje strukturně denudačním reliéfem pliocenních a staropleistocenních zarovnaných povrchů (pedimentů), širokých údolí vodních toků a četných výrazných vulkanických vrchů, které jsou vypreparovány výplní diatrem, žil a lakolitů s kryogenními tvary. Místně vznikl akumulační povrch říčních teras, proluviálních kuželů a pokryvů sprašových hlín. Nejvyšším bodem území je Ralsko (696 m n.m.).

Území leží ve 2. - 4 vegetačním stupni. Severní část území je převážně zalesněná, ostatní území je středně zalesněné. Dominantní jsou listnaté porosty na neovulkanitech, smrkové a borové porosty s příměsí buku, břízy a dubu.

## Geologické poměry

Z hlediska regionálně geologického náleží území české křídové tabuli. Křídové horniny nasedají na krystalinické podloží tvořené především epizonálně metamorfovanými horninami staršího paleozoika. Na stavbě platformního pokryvu se podílejí perucké a korycanské vrstvy (cenoman), bělohorské souvrství (spodní turon), jizerské souvrství (střední turon).

Cenomanské souvrství vystupuje na povrch pouze při lužické poruše. Mocnost sedimentů je značně proměnlivá a v generelu stoupá k SV od cca 35 do 120 m. V převážné části území se pohybuje mezi 60 až 80 m. Horniny jsou zastoupeny především pískovci s příměsí prachovité a jílové složky.

Horniny spodního turonu jsou v jižní část území zastoupeny poměrně monotónními vápenitými prachovci, v severní části se vyskytují křemenné pískovce. V severní části bloku je vyvinut plynulý litofaciální přechod mezi pískovci a prachovci. Převážnou část bloku tvoří vápnité prachovce. Mocnost souvrství se pohybuje v rozmezí 55 - 105 m a generelně narůstá směrem k lužické poruše.

Střednoturonské souvrství představuje stratigrafickou jednotku o značné mocnosti (350 - 400 m) s generelním nárůstem od JZ k SV, která je v celém rozsahu v psamitickém vývoji. Pískovce jsou obvykle uspořádány do inverzních cyklů. Mocnost cyklů se pohybuje řádově v několika desítkách metrů. Spodní část cyklů bývá tvořena jemně zrnitými pískovci přecházejícími do středně zrnitých pískovců. Nejvyšší části cyklu tvoří hrubozrné pískovce až slepence.

Tektonické porušení svrchnokřídových sedimentů je relativně velmi rozsáhlé a značně komplikované. Zjištěny byly četné disjunktivní ruptury, vytvářející komplikovanou mozaikovitou stavbu. Zlomy směrné, příčné i kosé k lužické poruše a vertikální pohyby po zlomových strukturách s výškou skoku přesahující desítky i stovky metrů člení křídový pokryv do celé řady ker. Vrstvy v jednotlivých krách mají mírný úklon (4 - 6o) k JJZ.

Tercierní vulkanická aktivita se projevuje vznikem intruzí alkalických vyvřelin bazaltového a trachytového typu. Vyskytují se subvulkanická tělesa nejčastěji ve formě žil a žilných rojů vyplňující tektonické struktury. Často se vyskytují i silně silicifikované a proželezněné zóny pískovců, které směrně navazují na žíly neovulkanitů nebo je doprovázejí, popřípadě indikují výskyt vulkanitů směrem do hloubky. Výskyt žil tercierních vulkanitů (vzhledem k jejich relativní nepropustnosti) má velký význam pro detailní utváření hydrogeologických poměrů v oblasti.

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními, glacifluviálnímí, glaciálním, eolickými, deluviálními a deluviofluviálními uloženinami. Nejstarší jsou relikty fluviálních štěrků (starý pleistocén) starší než halštrovské zalednění. Toto zalednění podstatně ovlivnilo vývoj území, neboť pevninský ledovec zasáhl až do Jitravského sedla, kde se zachovala čelní moréna. Glacifluviální sedimenty se ukládaly v předpolí ledovce a jsou dnes zachovány v mocnostech až kolem 20 m. Wurmské štěrky, vyplňující dna současných údolí, jsou většinou překryty holocenními povodňovými hlínami nebo organickými sedimenty.

## Hydrologické poměry

Zájmové území náleží do povodí řeky Ploučnice (č.h.p 1-14-03-001), která je vodohospodářsky významným tokem, zprava přitékajícím do Labe. Čistota vody je hodnocena stupni II. až V. Plocha povodí je 1193,9 km2, délka toku 106,2 km. Průměrný průtok u ústí činí 8,6 m3.s-1. V zájmovém území se jedná o nevelký tok (mimopstruhovou vodu), který je až pod Mimoň regulován - napřímen a vymezen protipovodňovými hrázemi po obou březích. Původní tok měl akumulační charakter, s četnými drobnými meandry, v dřívějších dobách též s mrtvými rameny a tůněmi. V 70. letech proběhla regulace toku, která byla motivována snahou zabránit sedimentaci kontaminovaných plavenin v nivě při záplavách. Úpravami toku byl dosažen mnohem rychlejší průtok vody územím, zároveň však došlo k vysušení přilehlých částí nivy a k úpadku biodiverzity.

## Klimatické poměry

Území je řazeno do mírně teplé oblasti MT 7, která je charakterizována normálně dlouhým, teplotně mírným a mírně suchým létem, normálně dlouhou, mírně teplou, suchou až mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky, krátkým přechodným obdobím, mírným jarem a mírně teplým podzimem.

Z hlediska průměrných měsíčních a ročních teplot se území pohybuje jen mírně pod normálem srovnatelných území v Čechách - průměrné roční teploty se tu pohybují nejčastěji v rozpětí 7,0 - 7,3° C. Území se vyznačuje relativně výraznou termickou oceánitou, což znamená, že ochlazování vzduchu na podzim je oproti kontinentálním územím pozvolnější, stejně jako ohřívání vzduchu v jarních měsících. Daleko významnější je však výskyt teplotních extrémů, zejména pak minim, která jsou určujícím faktorem pro diferenciaci vegetace a flóry boreálního typu.

Pozoruhodné jsou i srážkové poměry, jimiž se zájmové území řadí do relativně humidní oblasti podhorského typu. Průměrný roční úhrn srážek tu kolísá od cca 680 do      750  mm (r. 1901-1950), přičemž distribuce srážek je podmíněna konfigurací terénu ve vztahu k převažujícímu vzdušnému proudění. Údaje v níže uvedené tabulce dokazují, že srážkové úhrny se tu na malých vzdálenostech často značně odlišují; nápadné jsou na jedné straně nízké srážkové hodnoty v Zákupech, Mimoni a v Jablonném v Podještědí, na straně druhé zvýšené hodnoty ve Stráži p. Ralskem. Území ovšem není vystaveno přímým nárazům oceánického proudění, které zachytávají především Jizerské hory, dílem pak Ještědský hřbet a Lužické hory (Liberecká kotlina je srážkově mnohem bohatší, než oblasti ležící za JZ svahy Ještědského hřbetu). V blízkosti Hvozdského hřbetu (Lužické hory) se uplatňuje srážkový stín, který je patrný zejména v Jablonném v Podještědí. Ve větší vzdálenosti od Lužických hor tento vliv odeznívá a naopak se uplatňuje návětří některých elevací, v daném případě Ralska, Jeleních vrchů a dalších návrší jižně od spojnice Hamr - Osečná. Směrem na východ se pak výrazněji projevuje zvlhčující vliv Ještědského hřbetu, ale zřejmě již i Podkrkonoší. Významný pokles srážek nastává západně od linie Tlustec - Lipka - Ralsko a zvláště pak na jihozápadním úbočí Ralska.

Průměrné srážky [mm]

| Srážkoměrná stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jablonné v Podještědí | 55 | 47 | 43 | 50 | 59 | 70 | 77 | 72 | 53 | 56 | 56 | 61 | 699 |
| Mimoň | 46 | 39 | 37 | 43 | 57 | 66 | 76 | 76 | 46 | 49 | 48 | 45 | 628 |
| Ploužnice, Skelná Huť | 54 | 43 | 46 | 52 | 60 | 73 | 82 | 80 | 52 | 52 | 54 | 53 | 701 |
| Stráž pod Ralskem | 54 | 47 | 44 | 53 | 62 | 73 | 80 | 83 | 55 | 54 | 54 | 54 | 713 |
| Zákupy | 51 | 41 | 38 | 46 | 57 | 68 | 76 | 74 | 48 | 51 | 51 | 50 | 651 |

## Hydrogeologické poměry

Podloží křídových sedimentů

Krystalické horniny v podloží nebyly předmětem speciálního hydrogeologického průzkumu. Hydrogeologické parametry těchto hornin mohou být posuzovány na základě analogií se sousedními oblastmi. Jelikož krystalinické podloží křídy bylo postiženo intenzivními zvětrávacími procesy je jeho svrchní vrstvu možno považovat za prakticky nepropustnou. Z hlediska využívání podzemních zdrojů vod jsou případné zdroje zcela zanedbatelné.

Cenomanská zvodeň

Podrobný hydrogeologický průzkum cenomanské zvodně byl proveden pouze lokálně v místech výskytu uranového zrudnění. Mimo úzký pás při lužické poruše se v celé struktuře jedná o vody artézsky napjaté místy i s aktivní výtlačnou úrovní. Generelní směr proudění je v dosud neovlivněných podmínkách od SV k JZ.

Oblast infiltrace je omezena na severní a severovýchodní část bloku. Zdrojem jsou atmosférické srážky infiltrované na výchozech hornin a zřejmě i přetok ze sousedních struktur. Proudění podzemních vod je pravděpodobně usměrňováno zlomovými strukturami a výskytem neovulkanických žil.

Hodnoty koeficientu filtrace, ověřené čerpacími zkouškami, se pohybují v řádu 10-7 až 10-5 m/s, transmisivita kolísá v řádu 10-5 až 10-3 m2/s a specifická vydatnost vrtů se pohybuje v rozmezí 0,3 až 1 l/s.m.

Podle chemizmu náleží vody cenomanské zvodně k hydrogenuhličitanové formaci, vápníkové facii. Hodnoty celkové mineralizace se pohybují od 70 do 400 mg/l a dosahují nejvyšších hodnot v blízkosti tektonického pásma strážského zlomu. Zvýšené obsahy radioaktivních prvků jsou vázány na výskyt uranového zrudnění.

Zdroje podzemní vody nejsou využívány a vzhledem k poloze kolektoru a chemizmu vod není jejích využití reálné, s výjimkou infiltračního čela kolektoru.

Turonská zvodeň

Výšky a sklon hladin turonské zvodně jsou v detailu ovlivněny místními erozivními bázemi. Přirozené odvodnění probíhá pramennými vývěry a především zastřeným příronem do vodotečí.

Turonská zvodeň je od cenomanské zvodně oddělena 50 až 100 mocnou polohou relativně nepropustného poloizolátoru tvořeného slínovci. Vzhledem ke složité tektonické stavbě dochází k vertikálním posunům a prokázaný je přímý styk kolektorských hornin cenomanu a turonu. Je tedy zřejmé, že bude místně docházet k významným přetokům mezi cenomanskou a turonskou zvodní.

Hodnoty koeficientu filtrace, ověřené čerpacími zkouškami, dosahují v průměru 10-5 m/s, transmisivita kolísá v řádu 10-4 až 10-2 m2/s a specifická vydatnost vrtů se pohybuje v rozmezí 0,5 až 7 l/s.m.

Podzemní voda turonského obzoru je převážně měkká až velmi měkká, kalcium-hydrogenuhličitanového typu s občasným zastoupením síranů a podřízeně i hořčíku. Nízká mineralizace svědčí o oběhu v prostředí relativně čistých kvádrových pískovců, kde nedochází k zásadnímu obohacování vody rozpustnými látkami. Hodnota celkové mineralizace podzemní vody má jednoznačně stoupající tendenci od infiltračního čela při lužické poruše směrem k centru pánve.

Zdroje podzemní vody ve středoturonské zvodni jsou velmi významné. Zčásti je již podzemních vod využíváno pro hromadné zásobování obyvatel. Celá oblast je zařazena do CHOPAV Severočeská křída.

Kvarterní zvodeň

Kvarterní zvodeň je vyvinuta pouze v dosahu vodních toků a její význam je omezený. Na posuzované lokalitě se vyskytuje pouze v nivě Ploučnice. V převážné části plochy skládky bude kvarterní horizont osušen.

### Využití podzemní vody v okolí lokality

Celá oblast je zásobována pitnou vodou z chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Zdroje podzemní vody jsou zde dostatečné. Pitná voda je zde rozváděna samostatnou vodovodní sítí Luhov, v ostatních sídlech jsou sítě sdružené (vzájemně propojené). Celková výroba pitné vody činí cca 600 000 m3. V současnosti i perspektivně je zásobování orientováno na vrty Mi-3 (vydatnost 6-20 l/s) a Mi-6 (vydatnost 20 l/s). Další vrt Mi-1 byl uveden do rezervy, protože zde není možné zabezpečit ochranné pásmo, studna Severka je mimo provoz pro nevhodnou kvalitu vody (zvýšený obsah železa).

Dle provedené rešerše archivních dat a rekognoskace lokality byly v širší zájmové zóně zjištěny využitelné zdroje podzemních vod. První z nich se nachází nad skládkou (ve smyslu proudění podzemní vody) v areálu firmy Renokar a byl v minulosti využíván jako zdroj užitkové vody. Vrt je vyhlouben do konečné hloubky 25 m pod terénem a vystrojen ocelovou pažnicí o průměru 320 mm. Informace o hloubení a způsobu výstroje nebylo možno získat. Vrt je umístěn v betonové šachtě o hloubce cca 2 m kryté ocelovým poklopem. Vrt je osazen čerpadlem a vodoměrem. Jelikož v archívu Geofond nebyla nalezena dokumentace k vrtu, byl pravděpodobně odvrtán až po roce 1989. Předpokládáme, že výstroj je provedena běžným způsobem, tj. svrchních 10 m bude pravděpodobně utěsněno cementací a perforace bude provedena ve větších hloubkách. Z tohoto důvodu je tento vrt nevhodný pro monitoring kvarterní zvodně, avšak lze jej použít pro monitoring turonské zvodně. Vodohospodářským orgánem byl povolen odběr 15 m3 denně. V současné době není zdroj využíván.

V areálu bývalého STS Mimoň byl vybudován vrt MS-1. Vrt byl vyhlouben v roce 1986 firmou Stavební geologie n.p. Praha. Vrt byl vyhlouben do konečné hloubky 30 m p.t. vrtným průměrem 695 mm (0-6 m), 570 mm (6-13 m) a 475 mm (13-30 m). Vystrojen byl ocelovou pažnicí o vnitřním průměru 216 mm. Perforace byla provedena v hloubkové úrovni 16 – 26 m pod terénem. Svrchních 10 m bylo utěsněno cementem. Maximální využitelná vydatnost byla čerpacími zkouškami stanovena na 6,0 l/s při snížení 4,0 m. Vrt není podle našich informací využíván. V tomto areálu se nachází další monitorovací vrty. Areál leží severně od zájmového území. Případná kontaminace podzemních vod způsobená skládkou se bude šířit mimo tento areál.

### Ochrana přírody a krajiny

Plocha zájmového areálu se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Území je bohaté na zdroje pitné vody, takže se zde vyskytuje značné množství pásem hygienické ochrany k zabezpečení vydatnosti, jakosti i zdravotní nezávadnosti podzemních zdrojů. Posuzovaná lokalita se nachází v PHO IIB vodního zdroje Mimoň na jeho jižním okraji. Nejbližší PHO IIA je vzdáleno 750 m severovýchodním směrem proti směru proudění podzemních vod.

V blízkosti zájmové lokality je evidována pouze jedna lokalita chráněná dle zákona 114/92 Sb. a tou je Evropsky významná lokalita „Horní Ploučnice, do které skládkové těleso přímo zasahuje. Dalším nejbližším chráněným územím jsou přírodní památka Vranovské skály a přírodní rezervace Ralsko ve vzdálenosti cca 3 km.

# NÁVRH ŘEŠENÍ A ZPŮSOB REALIZACE AR

## Úvod

Předkladatel navrhuje opatření v lokalitě rozdělit do několika etap. V první fázi navrhujeme provést analýzu rizik, která prověří reálná rizika SEZ na životní prostředí. V případě, že závěry AR doporučí provedení nápravných opatření, bude v dalších etapě zpracována projektová dokumentace navrhovaných opatření a následně bude přikročeno k realizaci prací.

AR bude zpracována jako kompletní dokumentace, přičemž budou využity nebo převzaty dostupné relevantní materiály. Účelem AR bude definovat a kvantifikovat riziko, vyplývající z negativního vlivu starých ekologických zátěží pro zdraví člověka a pro ostatní složky životního prostředí. Součástí analýz rizik bude vypracování návrhu nezbytně nutných nápravných opatření vedoucích ke snížení rizik.

Nedílnou součástí AR bude zajištění dostatečně kvalitních vstupních dat o spektru polutantů, jejich aktuálních koncentracích v horninovém prostředí a podzemní vodě, jejich migraci a především o míře ovlivnění lidské populace a ekosystémů v zájmovém území. Tyto analýzy budou porovnány s výsledky předchozích měření a budou začleněny do modelu předpokládaného šíření kontaminace v prostoru a čase. Pro posouzení významu jednotlivých způsobů expozice příjemce vůči dané toxické látce bude nutné shromáždit údaje o všech způsobech potenciální expozice lidské populace a ekosystémů. Nejdůležitější expoziční cesty pro toxické látky k příjemci budou zahrnuty do modelu rizika.

V případě vyhodnocení prokazatelného rizika budou navrženy sanační limity přípustných koncentrací kontaminantů. V analýze rizik budou popsány varianty sanačních postupů k dosažení přípustných koncentrací včetně kvalifikovaného odhadu nákladů na jednotlivé varianty a odhadu časové náročnosti sanace.

Součástí prací bude i zavedení nově zjištěných dat do databáze SEKM.

Součástí analýzy rizik bude vyhodnocení zdravotních rizik škodlivých látek v kontaminovaném prostředí a hodnocení ekologických rizik, včetně stanovení nápravných opatření. Analýza rizik bude zpracována na základě Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území (Věstník MŽP č. 3, březen 2011). Průzkumné práce budou projektovány, prováděny a vyhodnocovány podle Metodických pokynů MŽP.

## Předběžný koncepční model průzkumu a AR

Rozsah prozkoumanosti zájmového území dle archivních materiálů Geofondu je z hlediska regionální geologie dostatečný. Vrtný průzkum byl v oblasti realizován především z důvodu ocenění a exploatace zdrojů podzemních vod a v širším okolí proběhl průzkum na uran. Z hlediska environmentální geologie jsou však informace velmi omezené. K dispozici jsou pouze informace o průzkumech kontaminace v přilehlých průmyslových objektech. V areálu firmy Renokar byla likvidována drobná ekologická zátěž (vyzvednutí podzemní nádrže na naftu a sanace zemin) a v areálu bývalé STS byl zpracován ekologický audit pro firmu Polack. Identifikována byla nevýznamná zátěž horninového prostředí ropnými látkami a Zn. Pro ocenění vlivu skládky na složky životního prostředí bude nutno vybudovat nový ucelený monitorovací systém.

V první fázi rizikové analýzy budou provedeny průzkumné práce zaměřené na zdokumentování úrovně koncentrací nalezených škodlivin a následné vytipování signifikantních polutantů v zájmové zóně a to včetně základní charakteristiky závadných látek z hlediska toxikologie a interakcí v životním prostředí.

Dále budou determinovány cesty pro šíření kontaminace a následné ohrožení populace. Vyhodnocení se soustředí na popis reálných transportních cest, kterými se identifikované kontaminanty šíří. Cílem je stanovení citlivých složek životního prostředí v závislosti na zjištěné kontaminaci. Dalším krokem je identifikace příjemců rizik, ať již lidské populace nebo ekosystémů. Výsledkem této fáze AR bude dopracování koncepčního modelu AR.

Předběžný koncepční model AR pro skládku Mimoň

| Expoziční cesta č. | Ohnisko znečištění | Transportní cesta | Příjemce rizik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | skládka | Únik výluhů přítomných odpadů → transport nesaturovanou zónou → drenáž do toku | Vodní a mokřadní ekosystémy |
| 2 | skládka | Únik výluhů přítomných odpadů → transport podzemní vodou → využívání podzemních vod | Lidé → zalévání → koupání |
| 3 | skládka | Odpady na povrchu → vstup polutantů do potravního řetězce | Ekosystémy |

Jelikož nejsou zcela přesné informace o materiálovém obsahu staré skládky, je vytipování látek potencionálního zájmu komplikované. V úvahu tak přichází obvykle přítomné kontaminanty v komunálních odpadech (především látky dusíkového cyklu, chloridy, sírany, fosforečnany, sodík, draslík, hliník) a v průmyslových odpadech z místních podniků (chlorované uhlovodíky, rozpouštědla, polyaromatické uhlovodíky, ropné látky, těžké kovy) nebo blízkých skláren (těžké kovy, fluor, bór). V oblasti Mimoně v minulosti působily strojírenské podniky, specifikou byl podnik na zpracování kůži, kde byly používány těžké kovy (především chrom), PAU (naftalen) a barviva s minerálními a organickými pigmenty. Možné je i ukládání odpadů s činnosti Sovětské armády.

### Specifikace rozsahu doprůzkumu

Projektované technické práce vychází z předpokladu účelně vynaložených nákladů na zajištění základních informací nutných pro zpracování projektové dokumentace sanace horninového prostředí. Rozsah průzkumných prací byl stanoven na nezbytně nutnou úroveň umožňující objektivní vyhodnocení prostorové distribuce kontaminantů v zájmové ploše. Doprůzkum bude vyhodnocen tak, aby poskytl maximální množství informací o prostorové distribuci kontaminantů v nesaturované zóně nezbytně nutných jako podklad pro zpracování návrhu nápravných opatření.

Průzkumné a ostatní technické práce budou realizovány v následujícím rozsahu (konkrétní počty jednotlivých činností jsou součásti výkazu výměr):

- atmogeochemický průzkum

- měření plynovýdejnosti

- měření rizikových složek skládkového plynu

- geofyzikální průzkum

- odporové profilování

- mělká refrakční seismika

- hydrogeologický průzkum

- inventarizace hg. objektů v zájmové zóně

- zpracování projektu geologických prací

- realizace hydrogeologických vrtů

- měření hladin podzemích vod

- odběr a analýzy vzorků podzemních vod  - (UCHR, C10-40, BTEX, ClU, PAU, TK, B)

- hydrologický průzkum

- odběr a analýzy vzorků povrchových vod  - (UCHR, C10-40, BTEX, ClU, PAU, TK, B)

- průzkum deponovaných opadů

- realizace průzkumných vrtů v tělese SEZ

- odběr a analýzy vzorků odpadů dle odpadové legislativy

- odběr a analýza vzorků zemin z podloží skládky

Jelikož výše uvedené práce vyžadují zpracování projektu geologických prací (jsou plánovány zásahy do pozemku), musí dodavatel před zahájení vrtných prací zpracovat projekt geologických prací, jako nedílnou součást realizační dokumentace analýzy rizik. Údaje uvedené v tomto projektu AR vychází z provedeného screeningu dat opírající se o informace zjištěné na územně správních orgánech.  Součástí realizační dokumentace bude i dopracovaný koncepční model rámcově uvedený v tomto projektu. Prováděcí dokumentace bude předložena OEREŠ  MŽP k odsouhlasení.

V rámci atmogeochemického průzkumu bude provedeno měření plynovýdejnosti z hlediska produkce metanu a zařazení skládky do patřičné skupiny. Toto měření je potřebné v případě zatěsnění povrchu skládky a nutnosti zajištěné jejího odplynění. Provedeno bude 20 ks sond do hloubky 80 cm na měření skládkových plynů (CH4, N, CO2, O2, H2S) vhodným detektorem. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládá přítomnost rizikových odpadů z produkce místních průmyslových podniků, je projektováno i měření rizikových složek skládkových plynů. Na identických sondách (tj. 20 ks) bude provedeno měření obsahu NEL, BTEX a alifatických chlorovaných uhlovodíků kvantitativní metodou na sorpční trubičky.

Součástí průzkumných prací bude geofyzikální měření, s jehož pomocí bude vymapována struktura SEZ a geologická stavba podloží SEZ tak, aby bylo následně možné upřesnit kubaturu odpadů a lokalizovat prostor případného pronikání výluhových vod do podloží.  Tato metoda je v daném prostředí nezastupitelná a umožňuje lokalizovat zvodnělé struktury (preferenční cesty přetoku z kvarteru do turonu) ve skalním podloží. Lokalizace projektovaných profilů a předběžná lokalizace vrtných prací je uvedena v přílohách.

Metoda odporového profilování (OP) je dobře použitelná pro mapování porušených a puklinových zón v horninách nasycených podzemní vodou. Metoda je aplikovatelná na nezpevněných plochách a profily budou vedeny kolmo na generelní směr proudění podzemních vod. Krok měření bude 5 m a měřeno bude na profilech o celkové předpokládané délce 1000 b.m. V případě prostředí ovlivněného skládkovými výluhy bude tato metoda vysoce účinná, protože skládkové výluhy způsobují zvýšenou mineralizaci a tím i vznik anomálií s vyšší elektrickou vodivostí. Tyto oblasti budou danou metodou dobře detekovatelné

Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) je vhodná pro určení mocnost pokryvu, průběhu podloží a porušených zón v podloží. Rychlost šíření seismických vln ve skalním podloží je řádově vyšší než ve zvětralinovém plášti a materiálu deponie. Metoda může být aplikována na zpevněných a asfaltových plochách. Betonové nebo panelové plochy představují výrazné omezení, vzhledem k vysoké rychlosti šíření seismických vln v tomto prostředí. Profily MRS budou vedeny kolmo na směr prodění podzemních vod a jejich rozsah bude stejný a vedený po stejných profilech, celkem bude realizováno 1000 b.m.

Výsledky geofyzikálního a atmogeochemického průzkumu budou zpracovány formou samostatné zprávy, která bude zároveň navrhovat přesné situování vrtných prací. Tato zpráva bude před zahájením vrtných prací předložena OEREŠ MŽP k odsouhlasení.

Na základě výsledků geofyzikálního měření budou vyhodnocena nejvhodnější místa pro provedení vrtných prací. V rámci hydrogeologického průzkumu se předpokládá umístění 4 kvarterních vrtů (jeden mezi skládkou a areálem bývalého STT) do hloubky 5 m, respektive do naražení předkvarterní báze terénu a dvou hlubších vrtů (20 m) monitorující zvodnění skalního masívu. Pro monitoring křídové zvodně lze využít vrt v areálu firmy Renokar umístěný nad SEZ (ve smyslu proudění podzemních vod) a ostatní dva vrty budou umístěny pod SEZ. Předběžné umístění vrtů je uvedeno v přílohách.

Součástí prací bude průzkum deponie. Provedeny budou návrty do tělesa SEZ až na její bázi včetně cca 0,3 m mocné polohy podloží. Technologii vrtání ve skládkovém tělese bude rotační s výnosem neporušeného jádra jádrovkami o minimálním průměru 170 mm. Jádro bude dokumentováno na místě. Návrty budou provedeny jádrovkami, aby bylo možno identifikovat deponované odpady a provést odběry vzorků. Z každého návrtu bude odebrán směsný vzorek odpadu složený minimálně s 5 ks dílčích vzorků odebraných z celého profilu vrtu.  V odebraných vzorcích odpadů budou provedeny analýzy v celém spektru vytipovaných kontaminantů a ve dvou vzorcích analýzy dle odpadové legislativy (tab. 10.1., III.. tř. vyluhovatelnosti) tak, aby bylo možno odpady náležitě zařadit a získat relevantní data pro případné nakládání s odpadem. V odebraných bodových vzorcích zemin z podloží skládky budou stanoveny ropné látky (C10-C40). Na SEZ bude provedeno 5 návrtů v celkové metráži 35 b.m. Vrty budou likvidovány hutněným záhozem.

Projektovány jsou odběry povrchových vod (3 ks) z Ploučnice a to nad skládkou, v prostoru kontaktu skládky s vodotečí a pod skládkou. Odběry povrchových vod budou provedeny jako bodové.

V rámci hydrogeologického průzkumu se předpokládá se umístění 4 kvarterních vrtů do hloubky 5 m, respektive do naražení předkvarterní báze terénu a dvou vrtů o hloubce 10 m do turonské zvodně. Předběžné umístění vrtů je uvedeno v přílohách. Technologie vrtání hydrogeologických vrtů, s ohledem na nutnost dostatečně podrobného petrografického popisu sedimentů, bude rotačně náběrová na sucho jádrovkami o průměru min. 190 a 170 mm. Úvodní profil do hloubky 4 m (respektive přes kvarterní sedimenty) bude proveden průměrem jádrovky minimálně 190 mm. Dále bude pokračováno jádrovkou o průměru minimálně 170 mm až do konečné hloubky. Geologický dozor přítomný na místě při provádění vrtných prací bude provádět podrobný petrografický popis vynášené horniny. Vrty budou vystrojeny výstrojí (125/4,0 mm). Perforovaná výstroj do první zvodně bude dislokována v intervalu 1 m nad bází vrtu a 1 m nad ustálenou hladinou podzemní vody. Nadloží a kalník bude vystrojen plnou pažnicí. Obsyp bude proveden praným štěrkopískem frakce 1,6/4 mm v úrovni perforovaného pažení. Svrchních část mezikruží bude odtěsněna bentonitovým granulátem. Konečná úprava zhlaví vrtu bude provedena uzamykatelnou ocelovou chráničkou zakotvenou v betonovém soklu. Po vystrojení budou vrty oživeny airliftem. Výstroj hydrogeologických vrtů do 2. zvodně musí být provedena tak, aby bylo možno kvalitně odtěsnit kvarterní zvodnění. Vzhledem k pozici terénu se nepředpokládá přetok na vrtech. Přes kvarterní horizont bude použita plná pažnice 125/4 mm a mezikruží bude řádně zatěsněno bentonitovým granulátem. V hloubkové úrovni 2. zvodně bude použita perforovaná pažnice 125/ 4 mm a obsyp praným štěrkopískem frakce 1,6/4 mm. Konečná úprava zhlaví vrtu bude provedena uzamykatelnou ocelovou chráničkou zakotvenou v betonovém soklu. Hydrogeologické vrty budou polohově a výškově zaměřeny. Vrtné jádro bude odstraněno v souladu se zákonem o odpadech.

Odběry vzorků vod budou provedeny z  vybudovaných hydrogeologických vrtů a povrchových vodotečí. Vzorky podzemních vod z vrtů budou odebrány v dynamickém stavu hladiny podzemní vody. Při odběrech vzorků podzemních vod bude provedeno měření hladiny podzemní vody. Analýzy vzorků budou provedeny ve státem akreditované laboratoři. Odběry budou realizovány do vzorkovnic dle propozic laboratoře. V odebraných vzorcích podzemních a povrchových vod budou provedeny analýzy v rozsahu UCHR, C10-40, BTEX, PAU, ClU, TK, B.

Tabulka odběru vzorků povrchových a podzemních vod

| Matrice | Počet vrtů (ks) | Počet vzorků k analýze | Analyzované parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvartér | 4 | 4 | ÚCHR, C10-C40, BTEX, PAU, ClU, TK, B |
| Turon | 2 | 2 | ÚCHR, C10-C40, BTEX, PAU, ClU, TK, B |
| Povrchová voda (Ploučnice) | - | 4 | ÚCHR, C10-C40, BTEX, PAU, ClU, TK, B |

### Specifikace expertních prací

Na základě výsledků rešeršních průzkumných a analytických prací bude provedena vlastní analýza rizika. Způsob řešení této problematiky bude založen na platné metodice MŽP ČR.

První fáze rizikové analýzy je zaměřena na zdokumentování úrovně koncentrací nalezených škodlivin a to včetně základní charakteristiky závadných látek z hlediska toxikologie a interakcí v životním prostředí.

Dále budou determinovány cesty pro šíření kontaminace a následné ohrožení populace. Vyhodnocení se soustředí na popis reálných transportních cest, kterými se identifikované kontaminanty šíří. Cílem je stanovení citlivých složek životního prostředí v závislosti na zjištěné kontaminaci. Dalším krokem je identifikace příjemců rizik, ať již lidské populace nebo ekosystémů.

Na základě výsledků rizikové analýzy bude zpracován aktualizovaný koncepční model lokality, který popíše dostatečnou měrou přírodní podmínky dotčeného území, včetně podrobného rozboru ovlivněného horninového prostředí a bude připraven plán nápravných opatření. V plánu nápravných opatření budou popsána rizika pro lidské zdraví (jak akutní, tak chronická) a pro životní prostředí (podzemní a povrchové vody, ekosystémy). Další částí AR bude navržení zbytkových limitních koncentrací kontaminantů, avšak pouze v případě, že tato nutnost vyplyne z posouzení rizik pro obyvatelstvo nebo ekosystémy. Uvedená část AR bude zaměřena na stanovení nejvýhodnější strategie dalšího postupu prací. V rámci rizikové analýzy budou navrženy a posouzeny varianty opatření, budou určeny priority nápravných opatření a také bude stanoven účinný a vypovídající způsob monitorování významných rizikových látek v přírodním prostředí ve vztahu ke zdroji znečištění.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram je zpracován v návaznosti na očekávanou časovou potřebu jednotlivých činností. To znamená, že každá položka harmonogramu odpovídá potřebnému času na její realizaci.

Návrh projektu předpokládá, že projekt začne být realizován v roce 2014. Ve stejné době kromě zahájení přípravných administrativních prací vypíše předkladatel výzvu k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na služby spojené s vypracováním analýzy rizik a závěrečné zprávy. Toto řízení by nemělo být časově delší než 2-3 měsíce. Vybraný subjekt by tedy požadovanou analýzu rizik zpracovával po dobu 4-5 měsíců. Výsledky by dále byly zpracovány do požadované formy závěrečné zprávy, která je hlavním výstupem tohoto projektu.

Projekt ze strany předkladatele by tak měl být dokončen včetně vypracování výše uvedené závěrečné zprávy v roce 2014.

Tabulka: Harmonogram prací

| Doba plnění | Realizované aktivity |
| --- | --- |
|  | Zahájení projektu |
|  | Zahájení přípravných administrativních prací |
| 30 dnů | Vypsání výzvy k předložení cenových nabídek |
| 60 dnů | Vyhodnocení nabídek, sepsání smlouvy |
|  | Zahájení zpracování analýzy rizik |
| 30 dnů | Provedení rešerše archivních materiálů, zpracování a schválení projektu geologických prací |
| 14 dnů | Provedení geofyzikální měření a jejich vyhodnocení |
| 21 dnů | Provedení vrtného průzkumu, odběry vzorků odpadů, a vod |
| 7 dnů | Provedení laboratorních analýz |
| 30 dnů | Vyhodnocení průzkumných prací, zpracování konceptu zpracované analýzy rizika |
| 10 dnů | Projednání konceptu analýzy rizika (oponentura) |
| 14 dnů | Dopracování analýzy rizika, provedení záznamů v databázích |
|  | Ukončení projektu |

# Výkaz výměr

| Položka | jednotka | počet jednotek |
| --- | --- | --- |
| Rekognoskace terénu | hod. | 16 |
| Rešerše dostupných podkladů | hod. | 30 |
| Práce odborného zpracovatele | hod | 30 |
| Vypracování koncepčního modelu AR | hod | 24 |
| Doprava osobní | km | 200 |
| Aktuální data ČHMÚ (N-letá voda, M-letá voda, srážky) | ks | 1 |
| Vytyčení vrtných prací vč. vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí | hod | 18 |
| Povolovací řízení vrtných prací, projekt geologických prací | hod | 18 |
| Vrtné práce 4 ks kvarterní hydrogeologický vrt, hloubka 5 m | m | 20 |
| Vrtné práce 2 ks turonský hydrogeologický vrt, hloubka 10 m | m | 20 |
| Vrtné práce 5 ks v prostoru skládky, hloubka 7 m | m | 35 |
| Likvidace vrtných jader | t | 3 |
| Zpřístupnění pozemků pro vrtnou techniku | kpl | 1 |
| Uvedení ploch do původního stavu | kpl | 1 |
| Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací | hod | 30 |
| Vyhodnocení vrtných prací | hod | 24 |
| Doprava vrtné soupravy | km | 100 |
| Doprava osobní | km | 600 |
| Odběr vzorku odpadu | ks | 5 |
| Odběr vzorku zeminy | ks | 5 |
| Odběr vzorku podzemní vody - dynamicky | ks | 7 |
| Odběr vzorku povrchové vody | ks | 3 |
| Dokumentace vzorkařských prací | hod | 8 |
| Geodetické zaměření HG objektů (včetně stávajícího vrtu) | objekt | 7 |
| Doprava osobní | km | 400 |
| Laboratorní analýza - stanovení C10-C40 (matrice: pevný vzorek) | ks | 10 |
| Laboratorní analýza - stanovení Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Ni,B (matrice:pevný vzorek) | ks | 5 |
| Laboratorní analýza - stanovení PAU (12), (matrice: pevný vzorek) | ks | 5 |
| Laboratorní analýza - stanovení podle tab. 10.1. vyhl. 294/05 Sb. | ks | 2 |
| Laboratorní analýza - stanovení III. třídy vyluhovatelnosti | ks | 2 |
| Laboratorní analýza - stanovení C10-40 (matrice: voda) | ks | 10 |
| Laboratorní analýza - stanovení CLU BTEX (matrice: voda) | ks | 10 |
| Laboratorní analýza - stanovení Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Ni, B (matrice: voda) | ks | 10 |
| Laboratorní analýza - stanovení PAU (12), (matrice: voda) | ks | 10 |
| vrtné práce - sondy | ks | 20 |
| Měření plynovýdejnosti | ks | 20 |
| Měření rizikových složek skládkového vzduchu | ks | 20 |
| Zpracování dat z terénního měření | hod | 16 |
| Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu | hod | 30 |
| Odporové profilování | m | 1000 |
| Mělká refrakční seismika | m | 1000 |
| Zpracování dat z terénního měření | hod | 16 |
| Vyhodnocení geofyzikálního průzkumu | hod | 30 |
| Práce odborného zpracovatele | hod | 180 |
| Práce kresliče na PC | hod | 60 |
| Práce administrativní | hod | 20 |
| Doplnění databáze SEKM | ks | 1 |

# ZÁVĚR

V případě, že výsledkem AR bude nutnost odstranit závadný stav na lokalitě, budou v závěru AR navrženy reálné cílové parametry sanace, které budou odpovídat podmínkám současného, respektive plánovaného využití lokality. Na analýzu rizika bude v případě potřeby navazovat studie proveditelnosti zpracovaná podle závazného metodického pokynu MŽP (červen 2007).

Na základě závěrů analýzy rizik se budou realizovat doporučená opatření pro dosažení cílových parametrů. Realizace opatření se předpokládá ve druhé polovině roku 2014 z prostředků, o které bude zažádáno v rámci dalších výzev OPŽP.

AR bude zpracována podle MP MŽP 1/2011, průzkumné práce dle MP MŽP 13/2005, výsledky AR budou anotovány do databáze SEKM včetně vyhodnocení priority, a to dle MP MŽP 2/2011.

# Přílohy

1  Přehledná mapa širšího okolí zájmové lokality

2  Situace hranice EVL Horní Ploučnice

3  Vodohospodářská mapa širšího okolí zájmové lokality

4  Geologická mapa širšího okolí zájmové lokality

5  Hydrogeologická mapa širšího okolí zájmové lokality

6  Umístění průzkumných vrtů

7  Předběžný koncepční model

8  Fotodokumentace

9  Záznam do databáze SEKM

# POUŽITÁ LITERATURA

Atlas podnebí ČSSR. HMÚ Praha.

Bína J., Demek J., 2012: Z nížin do hor - Geomorfologické jednotky České republiky. - Academia 2012

Mapový server VÚV TGM

Mapový server MŽP ČR

Mapový server ČGS

Mapový server ČZK (Českého úřadu zeměměřického a katastrálního)

Květoň V. (2001): Normály teploty vzduchu na území české republiky v období 1961 - 1990 a 	vybrané teplotní charakteristiky období 1961 – 2000 - ČHMÚ, Praha.

Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 2011

Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění 2011

Pitter P. (1999): Hydrochemie,- VŠCHT, Praha.

Povodňový portál Libereckého kraje

Sobíšek B. (2000): Rychlost a směr větru na území České republiky v období 1961 - 1990,- ČHMÚ, Praha.

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ ČSAV, Brno.

United States Environmental Protection Agency's (EPA) - databáze IRIS

Vlček V. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia Praha, 1984.

Webové stránky města Mimoň

# SEZNAM ZKRATEK

AR		analýza rizik

BTEX		aromatické uhlovodíky

ClU		chlorované alifatické uhlovodíky

C10-40		uhlovodíky frakce 10 až 40 C

ČGS		Česká geologická služba

ČIA		Český institut pro akreditaci, o.p.s.

DCE		dichlorethylen

CHKO 		chráněná krajinná oblast

CHOPAV		chráněná oblast podzemní akumulace vod

MP MŽP		metodický pokyn Ministerstva životního prostředí

NEL		nepolární extrahovatelné látky

OI ČIŽP		Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí

OHS		Okresní hygienická stanice

PAU		polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB		polychlorované uhlovodíky

PCE		tetrachlorethylen

RU		ropné uhlovodíky

SEZ		stará ekologická zátěž

TCE		trichlorethylen

TK		toxické kovy

VÚV TGM		Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka