MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

| váš dopis zn.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze dne: |  |  |  |  |  |  |
| ČJ.: | MUMI /2015 |  |  |  |  |  |
| vyřizuje: | Pavel Škubal |  |  |  |  |  |
| tel.: | 487 805 092 |  |  |  |  |  |
| FAX: | 487 805 044 |  |  |  |  |  |
| e-mail: | skubal@mestomimon.cz |  |  |  |  |  |
| datum: | 27.02.2015 |  |  |  |  |  |

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na ,,Mimoň – oprava schodiště od náměstí"

Specifikace povrchové úpravy zábradlí

Protikorozní ochrana (PKO) zábradlí bude provedena v souladu s TKP staveb pozemních komunikací -
kapitolou 19 část B (stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost ochranného systému
velmi vysoká – 15 let), tzn. kombinovaný nátěrový systém ve skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 mikrometrů dle
ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový nátěr 150 mikrometrů plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický
polyuretanový nátěr 60 mikrometrů, odstín RAL dle požadavku investora.

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal

Vedoucí ORM