OPRAVA  STŘECHY  SE  ZATEPLENÍM,  SPR č.p. 636, MIMOŇ

Plochá střecha:

- Demontáž stávající krytiny – 3x natavený živičný pás + A500H    983,4 m2

- Výměna poškozeného bednění do 20%                                            983,4 m2

- Demontáž zbytků světlíků 1,22m2                                                        38 ks

- Doplnění bednění 1,22m2                                                                      38 ks

- Demontáž hromosvodů pro další použití                                           soubor

- Nové odvětrání ZTI, DN 150                                                                     4 ks

- Glastek 30, přibitý k bednění                                                              983,4 m2

- EPS tvr.150 alt. PIR desky – tl. 160mm, včetně kotvení + kotev   983,4 m2

- Filtek 300                                                                                                983,4 m2

- DEKPLAN 76, 1,8 mm , včetně kotvení  + kotev                               983,4 m2

Pultová střecha :

- EPS tvr.150 alt. PIR desky – tl. 160mm, včetně kotvení + kotev   142 m2

- Filtek 300                                                                                                142 m2

- DEKPLAN 76, 1,8 mm , včetně kotvení  + kotev                               142 m2

Atrium stříška :

- Živičný pás s posypem, natavení na stávající podklad                     24 m2

Copilit stěna :

- Demontáž stávající stěny                                                                      27,8 m2

- Ošetření a nátěr rámů stěny                                                                27,8 m2

- Dodávka a montáž nové COPILIT stěny                                              27,8 m2

- Oplechování krajů střešních rovin, včetně žlabů r.š.750                 90 mb

- Oplechování říms r.š. 1200                                                                   83 mb

- svody – vyústění na terén, dl. 5m  , 10ks                                           50 mb

- zpětná montáž hromosvodů, nové podpěry, revize                         soubor

- režie, přesuny hmot a stavebních kapacit, odvoz a likvidace

odpadů ze stavby                                                                                    soubor

CENA  CELKEM  / bez DPH /

Tato cena je na uvedené práce „konečná“,

Práce provedeny na klíč.