Město Ralsko

Kuřívody č. p. 701, 471 24 Ralsko

„Ostatní úpravy víceúčelového a dětského hřiště v Kuřívodech - 2014“

Krycí list výkazu výměr

číslo jednací: P1400000006

Rekapitulace výkazu výměr

| číslo položky | Popis položky | Cena bez DPH | DPH (21%) | Celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doplnění obvodové plochy multifunkčního hřiště o umělý trávník včetně sadových obrubníků |  |  |  |
| 2. | Dělící oplocení od ZŠ a MŠ včetně branky |  |  |  |
| 3. | Ochranná síť podél univerzálního hřiště |  |  |  |
| 4. | Sklad sportovního náčiní |  |  |  |
| 5. | Úprava svahu u dětského hřiště |  |  |  |
|  | Celkem: |  |  |  |

1. Doplnění obvodové plochy multifunkčního hřiště v Kuřívodech o umělý trávník včetně sadových obrubníků

Popis: Jedná se o doplnění umělého trávníku po vnějším obvodu stávajícího víceúčelového hřiště v Kuřívodech po stávající dřevěné oplocení. Celkový rozsah  trávníku 138 m2, sadové obrubníky v celkovém rozsahu 90 m.

| číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | podklad + obruby |  |  |  |  |
|  | vytěžení podloží - tl. 03 m - strojně | m3 | 41,40 |  |  |
|  | naložení a odvoz vytěžené zeminy na skládku, deponie do 1 km | m3 | 41,40 |  |  |
|  | podklad z kameniva drceného, vel. 32 – 63 mm, tloušťka 15 cm | m2 | 138,00 |  |  |
|  | podklad ze štěrkodrti, vel. 8 – 16 mm, po zhutnění tloušťka 8 cm | m2 | 138,00 |  |  |
|  | provedení ze štěrkodrtě, 4 – 6 mm do tloušťky 50 mm | m2 | 138,00 |  |  |
|  | provedení vrstvy z utažené prosívky | m2 | 138,00 |  |  |
|  | dodávka sadových obrubníků | m | 92,00 |  |  |
|  | dodávka betonu B 12,5 | m3 | 4,50 |  |  |
|  | osazení sadových obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 90,00 |  |  |
|  | umělý trávník, dodávka a montáž sportovního povrchu z umělé trávy, výška vlasu 20 mm včetně vsypu křemičitým pískem | m2 | 138,00 |  |  |
| 2. | Ostatní náklady spojené s realizací | % |  |  |  |

2. Dělící oplocení od ZŠ a MŠ včetně branky

Popis: Jedná se o dělící oplocení mezi hřištěm a zahradou ZŠ a MŠ. Celková délka oplocení 55 m, výška 1,5 m včetně vstupní zamykatelné branky o šířce 2,1 m umístěné na přístupovém chodníku.

| číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | oplocení |  |  |  |  |
|  | dodávka pletiva z pozinkovaného drátu (případně alugreen), velikost oka 50 x 50 mm, výška 1,5 m včetně 2x zapletený, vodící a napínací drát | m | 55,00 |  |  |
|  | montáž pletiva | m | 55,00 |  |  |
|  | dodávka sloupků, pozinkované, výška 2,1 m, průměr 50 mm | ks | 20,00 |  |  |
|  | dodávka plotových vzpěr | ks | 6,00 |  |  |
|  | montáž sloupků a vzpěr včetně osazení do betonového lože včetně zemních prací | ks | 20,00 |  |  |
|  | dodávka uzamykatelné branky o šířce 2,1 m, výška 1,5 m | ks | 1,00 |  |  |
|  | montáž branky včetně osazení do betonového lože | ks | 1,00 |  |  |
|  | dodávka držáků podhrabových desek | ks | 20,00 |  |  |
|  | dodávka podhrabových desek | ks | 19,00 |  |  |
|  | montáž držáků a podhrabových desek včetně úpravy terénu | ks | 19,00 |  |  |
| 2. | Ostatní náklady spojené s realizací | % |  |  |  |

3. Ochranná síť podél univerzálního hřiště

Popis: Ochranná síť podél univerzálního hřiště v délce 24,00 m, výška 5,00 m.

| číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ochranná síť |  |  |  |  |
|  | dodávka sloupků pro zavěšení ochranné sítě, průměr 60 mm, délka 6 m | ks | 9,00 |  |  |
|  | dodávka ochranné sítě | m2 | 120,00 |  |  |
|  | montáž sloupků | ks | 9,00 |  |  |
|  | montáž ochranné sítě | m2 | 120,00 |  |  |
| 2. | Ostatní náklady spojené s realizací | % |  |  |  |

4. Sklad sportovního náčiní

Popis: Dodávka případně výroba skladu na sportovní náčiní s uzamykatelným vchodem o půdorysných rozměrech 3 x 4 m, výška po osazení střechy 2,1 m, sedlová střecha, výška hřebene od terénu 3 m, vše ze dřeva osazeného na betonových podložkách.

| číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sklad |  |  |  |  |
|  | dodávka a montáž skladu na náčiní | ks | 1,00 |  |  |
|  | dodávka a montáž betonových podložek (30 x 30 x 50 cm) | ks | 6,00 |  |  |
| 2. | Ostatní náklady spojené s realizací | % |  |  |  |

5. Úprava svahu u dětského hřiště

Popis: Jedná se o dřevěnou palisádu oddělující stávající svah od dopadové plochy z tlumicího materiálu pod velkým houpadlem, výška palisády 1 m osazená tak, že 0,5 m bude výška nad stávajícím terénem.

| číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | úprava svahu |  |  |  |  |
|  | dodávka dřevěné palisády s nátěrem proti zemní vlhkosti, 1 m vysoká v délce 10 m | m | 10,00 |  |  |
|  | montáž dřevěné palisády včetně zemních prací a terénních úprav | m | 10,00 |  |  |
| 2. | Ostatní náklady spojené s realizací | % |  |  |  |