# OBSAH:

1	Identifikační údaje objektu	3

2	Základní údaje o objektu	4

3	Zdůvodnění objektu a jeho umístění	4

3.1	Návaznost PD na předchozí stupně	4

3.1.1	Účel objektu	4

3.1.2	Požadavky na řešení objektu	4

3.2	Charakter přemosťované překážky	4

3.3	Územní podmínky	4

3.4	Geotechnické podmínky	4

4	Technické řešení objektu	5

4.1	Popis nosné konstrukce objektu	5

4.1.1	Nosná konstrukce	5

4.1.2	Uložení nosné konstrukce	5

4.1.3	Závěry	5

4.2	Údaje o založení a spodní stavbě objektu	5

4.2.1	Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí	5

4.2.2	Zemní práce	5

4.2.3	Základy	6

4.2.4	Přechodová oblast	6

4.3	Vybavení objektu	6

4.3.1	Záchytné systémy	6

4.3.2	Odvodnění objektu	6

4.4	Mostní svršek	7

4.4.1	Římsy na objektu	7

4.5	Statické a hydrotechnické posouzení	7

4.5.1	Statické posouzení	7

4.5.2	Hydrotechnické posouzení	17

4.6	Cizí zařízení	17

4.7	Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům	17

4.7.1	Protikorozní ochrana	17

4.7.2	Ochrana proti agresivnímu prostředí	17

4.7.3	Ochrana proti bludným proudům	17

4.8	Požadované podmínky a měření sedání	17

4.9	Požadované zatěžovací zkoušky	17

4.10	Ostatní technické souvislosti	17

4.10.1	Chodník	17

4.10.2	Úprava terénu	17

4.10.3	Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry	17

4.10.4	Letopočet	18

4.10.5	Ochrany svahů	18

4.10.6	Kácení stromů	18

5	Výstavba objektu	18

5.1	Postup a technologie výstavby	18

5.2	Specifické požadavky na předpokládanou technologii výstavby	18

5.2.1	Přístupy	18

5.2.2	Přívody elektrické energie	19

5.2.3	Skladovací plochy	19

5.2.4	Montážní a pomocné konstrukce	19

5.3	Související objekty	19

5.4	Vztah k území	19

5.4.1	Inženýrské sítě	19

5.4.2	Ochranná pásma	19

5.4.3	Omezení provozu	20

6	Přehled provedených výpočtů	20

6.1	Vytyčovací údaje	20

6.2	Prostorové uspořádání a geometrie konstrukce	20

6.3	Statický výpočet	20

6.4	Hydrotechnický výpočet	20

7	Řešení přístupů a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	21

8	Závěr	21

Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Pertoltice pod Ralskem - chodník

Objekt: 	SO 201 – Opěrná kamenná zeď

Obec:	Pertoltice pod Ralskem

Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem

Kraj:	Liberecký

Obec s rozšířenou	Česká Lípa

působností

Stavebník / správce:	Obec Pertoltice pod Ralskem

Pertoltice 165

471 24 Mimoň

IČ 006 72 912

Generální projektant stavby	Ing. Tomáš Rak

TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22

503 41 Hradec Králové

IČO: 06647448

Projektant objektu: 	MOSTAŘI CZ s.r.o.

Syrovátka 96

503 27 Syrovátka

IČ : 09214224

DIČ: CZ09214224

# Odpovědný projektant zdi: 	Miroslav Macko

ČKAIT: 0602813

# - autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce

# Zpracovatel statického výpočtu:	Ing. Milan Macko

ČKAIT: 1002013

- autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Základní údaje o objektu

| Charakteristika obj: | Betonová tížná zárubní zeď s kamenným obkladem líce zdi |
| --- | --- |
| Délka objektu: | 95,00 m |
| Dilatační celky | 13 x proměnné délky od 2,0 m do 9,45 m |
| Výška zdi | proměnná 1,2 -3,0 m nad UT |
| Tloušťka zdi v patě: | proměnná od 0,625 – 0,975 m |
| Tloušťka v koruně zdi: | 0,295 m pod římsou |
| Tloušťka kotveného obkladu: | 0,20 m |
| Šířka římsy: | konstantní 0,650 m |
| Sklon líce zdi: | 5:1 |
| Zatížení a zatížitelnosti | Navrženo dle ČSN EN 1997, za rubem zdi v úseku s MK uvažováno se zatížením dopravou dle ČSN EN 1991-2 schéma LM1 (60t vozidlo regul. souč. 0,8 skup. PK 2) |

Zdůvodnění objektu a jeho umístění

## Návaznost PD na předchozí stupně

Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Dokumentace navazuje na předchozí stupeň dokumentace pro stavební povolení.

### Účel objektu

Zárubní zeď zajišťuje patu zemního tělesa v místě navrhovaného chodníku pro pěší.

### Požadavky na řešení objektu

Návrh vychází z návrhu DSP. Jedná se o tížnou betonovou zeď s kamenným obkladem líce zdi.

V rámci PDPS jsou provedeny optimalizace v délkách dilatačních celků a s tím související úpravy výšky římsy. Staticky byla zeď optimalizována bez nutnosti kotvení základu a to řešením zvětšení rozměrů vlastní zdi – tížná zeď se sklonem líce 5:1 a dále detailním prověřením všech rozhodujících řezů ve vztahu k průběhu zemního tělesa nad korunou zdi.

## Charakter přemosťované překážky

Zárubní zeď zajišťuje patu zemního tělesa.

## Územní podmínky

Stavba se nachází na okraji zástavby.

Komunikace je vedena v odřezu tělesa. Vpravo na koruně svahu je umístěna obytná zástavba.

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí.

## Geotechnické podmínky

Návrh vychází z původních podkladů a uvažovaných charakteristik zemin.

Technické řešení objektu

Návrh zdi vychází z principu gravitační tížné zdi. Zárubní zeď je navržena z prostého betonu s konstrukčním vyztužením kritických ploch. Sklon líce zdi je 5:1 a je doplněn kamenným obkladem pískovcového zdiva tl. max. 200 mm. Obklad je součástí tížné zdi a je proto nutné zajistit jeho kotvení do betonové zdi.

Při provádění prací je uvažováno s pracemi pod ochranou pažení za rubem zdi.

## Popis nosné konstrukce objektu

### Nosná konstrukce

Staticky působí nosná konstrukce zdi jako tížná zeď. Konstrukce bude rozdělena pracovními spárami na části základ, dřík a římsa. Základ a dřík zdi jsou provedeny z prostého betonu s doplněním nutné výztuže v kritických místech, jako je dolní líc základu a rub zdi. Líc zdi není nutné vyztužovat. Římsa bude vyztužena běžným způsobem betonářskou výztuží, kotvení římsy bude zajištěno vyčnívající výztuže z koruny dříku.

Dřík zdi bude proveden z monolitického betonu třídy C 30/37- XC4, XF2 a bude ve vybraných místech vyztužen vázanou betonářskou výztuží B500B a svařovanými sítěmi BSt500.  Výztuž bude ochráněna splněním požadovaného stupně vlivu prostředí a zajištěním nominálního krytí 50 mm.

Všechny betonové konstrukce musí současně splňovat i příslušná ustanovení TKP „Kapitola 18. Beton pro konstrukce“.

Rub zdi nad úrovní těsnící vrstvy bude opatřen nátěrem pro zemní vlhkosti a ochráněny drenážním geokompozitem. Dilatační spáry budou ošetřeny a ochráněny dle detailu ve výkresové dokumentaci, detail se shodný jak pro základ i vlastní dřík. Smykové trny budou osazeny pouze ve dříku.

### Uložení nosné konstrukce

Dřík zdi bude proveden na betonových základových pasech.

### Závěry

Nevyskytují se.

## Údaje o založení a spodní stavbě objektu

### Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí

Stávající pozůstatky původních zárubních zdí budou odstraněny. Ponechaná bude pouze část rekonstruované části zdi na začátku úseku v místě napojení na komunikaci.

Bourací práce budou zahájeny až po realizaci pažení budoucího výkopu.

Vybourané materiály budou odváženy na předem určenou řízenou trvalou skládku.

### Zemní práce

Nejprve budou provedeny pažící konstrukce za rubem zdi. Je uvažováno se zřízením štětové stěny dl. 8 m beraněné na hl. 4m. V koruně bude zřízena převážka z válcovaných profilů. Otevření stavební jámy je uvažováno po částech dle betonáže jednotlivých dilatačních úseků. Přesný rozsah délky bude upřesněn na místě za přítomnosti geotechnika zhotovitele a zhotovitele pažení. Poté bude rozhodnuto o možném rozsahu případně o dodatečném kotvení pažení. Detailní návrh bude předmětem realizace zhotovitele dle jeho technologie a postupu prací.

Svahy výkopů v líci ke komunikaci jsou navrženy jako svahované ve sklonu max. 2:1. Stavební jáma bude řádně odvodněna a voda prosakující z vodního toku, případně dešťová voda, bude svedena do jímky umístěné v nejnižším rohu stavební jámy, odkud bude odčerpávána.

Výkopový materiál bude odvezen na trvalou skládku.

Před zahájením prací na základech je nutné zrealizovat objekt kanalizace, který je navržen pod základovou spárou zdi.

### Základy

Po realizaci objektu kanalizace a po provedení jejího zásypu budou na základě vyhovujících zkoušek únosnosti základové spáry provedeny podkladní betony. Je požadováno dosažení modulu přetvárnosti z druhého zat. cyklu min. Edef,2=45 MPa, poté budou provedeny podkladní betony.

Základ zdi je navržen jako pás oddilatovaný dle jednotlivých celků zdi a bude proveden z monolitického betonu třídy C 30/37- XC2, XA1 a bude ve vybraných místech vyztužen vázanou betonářskou výztuží B500B a svařovanými sítěmi BSt500.  Výztuž bude ochráněna splněním požadovaného stupně vlivu prostředí a zajištěním nominálního krytí 50 mm.

Výškový průběh základu je odstupňovaný v jednotlivých dilatačních celcích. Přehledně je tvar uveden na výkresech tvarů.

Všechny betonové konstrukce musí současně splňovat i příslušná ustanovení TKP „Kapitola 18. Beton pro konstrukce“.

Betonové povrchy budou následně opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti a ochráněny geotextílií.

### Přechodová oblast

Přechodové oblasti za rubem zdi budou provedeny dle ČSN 73 6244 jako přechodové oblasti přesýpaného objektu. Zásypy budou provedeny dle čl. 5.1, 5.2 a 5.3 ČSN 73 6244. Přehledně jsou přechodové oblasti zakresleny v podélném řezu výkresové dokumentace. Přechodová oblast je řešena shodně dle VL 4.

Způsob hutnění dle ČSN 73 6244 a TKP4.

#### Zásyp základů

Zásypy základů před a za lícem zdi budou provedeny dle 5.1 ČSN 73 6244.

V případě líce zdi je nutné aktivní zónu řešit a provést jako materiál zásypu vhodný dle

ČSN 73 6133.

#### Těsnicí vrstva

Pro těsnicí vrstvu mezi zásypem základu a zásypem za rubem je navržena geomembrána (polymerní nebo syntetická) dle čl. 5. 2 ČSN 736244. U geomembrán je požadována min. pevnost 20 kN/m a tažnost min. 20 % v obou směrech. Geomembrána bude ochráněna z obou stran geotextílii a vhodnými vrstvami zeminy.

## Vybavení objektu

### Záchytné systémy

#### Svodidla

Nevyskytují se.

#### Zábradlí

Nevyskytuje se.

### Odvodnění objektu

Za korunou zdi, za římsou je navržena betonová žlabovka š. 600 mm uložená do betonového lože. Žlab bude vyspádován na konec úseku se zaústěním do šachty a s následným napojením na objekt kanalizace. Za rubem zdi bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy přechodové oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a dále do koncové šachty s napojením do objektu kanalizace. Drenážní potrubí bude uloženo na vrstvu spádového podkladního betonu třídy C12/15 X0 a bude pro zajištění polohy před zásypy obetonováno mezerovitým betonem min. 300 x 300 mm.

## Mostní svršek

### Římsy na objektu

Římsy jsou součástí zdi a jsou provedeny jako železobetonové monolitické s přesahem přes budoucí kamenný obklad s vyložením 150 mm. Římsy jsou navrženy o konstantní šířce 0,65 m.  Příčný sklon povrchu římsy je 4% směrem za rub zdi do betonové žlabovky. Římsy jsou navrženy z monolitického betonu C30/37 XF4 XC4 XD3 a budou vyztuženy vázanou betonářskou výztuží

B 500 B. Výztuž bude ochráněna zajištěním nominálního krytí 50 mm a dodržením předepsaného stupně vlivu prostředí.

Římsy budou kotveny betonářskou výztuží vyčnívající z dříku. Následně budou při vázání výztuže římsy provlečeny závlače z podélné výztuže.

#### Hydroizolace

Je řešena jako izolace proti zemní vlhkosti a to na všech betonových plochách ve styku se zeminou. Veškeré konstrukce ve styku se zemní vlhkostí budou tedy opatřeny jednou vrstvou penetračního nátěru a dvěma vrstvami izolačního nátěru.

Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat všechna ustanovení TKP „Kapitola 21. Izolace proti vodě“.

V místě dilatačních a pracovních spár bude provedeno těsnění asfaltovým pásem dle detaily ve výkresové dokumentaci.

#### Chodník

Není součástí tohoto objektu. Konstrukce chodníku bude provedena až na líc kamenného obkladu. Vzniklá styčná spára bude zatěsněna asf. modifikovanou zálivkou.

## Statické a hydrotechnické posouzení

### Statické posouzení

Navrženo dle ČSN EN 1997, za rubem zdi v úseku s MK uvažováno se zatížením dopravou dle ČSN EN 1991-2 schéma LM1 (60t vozidlo regul. souč. 0,8 skup. PK 2)

Konstrukce zdi byla staticky prověřena na rovinném modelu.

Statický výpočet prokazuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)	zřícení stavby nebo její části,

b)	větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)	poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d)	poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Zatížení zemním tlakem je generováno programem GEO5, dle zadané skladby zemin.

Zatížení působící na zárubní zeď je definováno ve smyslu ČSN EN 1991-2 článku 4.9.1., v úseku začátku zdi, kde se nachází nad korunou zdi místní komunikace.

Vozidlo vycházející z LM1

Q = 4 × 150 = 600 kN

q1UDL = 4,0 kN/m2

qsvisle = 600 / (3 × 4,5) x 0,8 + 4 = 39,6 kN/m2

#### Předpoklady výpočtu

Výpočet byl proveden v programu GEO5 – Tížná zeď.

Při výpočtu bylo postupováno dle norem ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1997-1  vč. jejích změn a doplňků.

Konstrukce je posouzena metodou mezních stavů. Dílčí součinitele zatížení, kombinační součinitele a dynamický součinitel jsou ve výpočtu zohledněny ve shodě s ČSN EN 1990 ed.2

#### Výpočetní model a kombinace zatížení

Výpočet je proveden na rovinném modelu. Model byl vytvořen v programu GEO5 – Tížná zeď. Je posouzen náhradní úsek konstrukce šířky 1 m. Kamenný obklad líce zdi je zahrnut do tíhy vlastní konstrukce zdi a musí být tedy pevnou součástí zdi.

Pro mezní stav únosnosti STR byla použita kombinace pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci, která je definována v ČSN EN 1990 ed.2 čl. 6.4.3.2.

Pro mezní stav použitelnosti byly použity kombinace charakteristická, častá a kvazistálá.

#### Založení

Předpokládané plošné založení konstrukce je možné. Při provádění prací se zajistí přítomnost geologa na stavbě jako součást geotechnického dohledu při hloubení, kontrole zhutnění a dalších činnostech.

Založení je navrženo v  zeminách F4 tuhé až pevné konzistence s uvažovanou tab. únosností Rdt = 200 kPa.

#### Posouzení konstrukce

Byly posouzeny rozhodující betonové průřezy, a sice průřez základu v předním ústupku a dřík na rubu v patě zdi. Pro výpočet byly provedeny dvě rozhodující geometrie zdi. Tvar A je charakterizován rozhodující výškou zdi a tvarem zemního tělesa nad korunou zdi a je doplněn dále rozhodujícím místem s rubovým přitížením od vozidla na MK. Tvar B je použit pro nižší redukovanou geometrii zdi v druhé polovině délky zdi.

Návrh a posouzení bylo provedeno na návrhové vnitřní síly, spočítané v programu GEO5 – Tížná zeď. Minimální nutné vyztužení jednotlivých průřezů je uvedeno níže. Zbylé vybrané plochy budou vyztuženy pouze konstrukčně pro omezení vzniku a velikosti trhlin od smrštění betonu.

Tvar A s vozidlem za rubem

Tvar A v rozhodujícím řezu terénu

#### Posouzení globální stability

Zárubní zeď byla posouzena na překlopení a posunutí. Posouzení bylo provedeno v programu GEO5 – Tížná zeď

Tvar A s vozidlem

Tvar A v rozhodujícím řezu terénu

Tvar B nízká zeď

#### Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení bylo provedeno v programu GEO5 – Tížná zeď

Tvar A s vozidlem

Tvar A v rozhodujícím řezu terénu

Tvar B nízká zeď

#### Závěr

Výpočtem bylo prokázáno, že navržené konstrukce bezpečně vyhoví na uvažovaná zatížení.

Nepředvídané situace je nutno konzultovat se statikem.

### Hydrotechnické posouzení

Nevyžaduje se.

## Cizí zařízení

Pod chodníkem a pod základovou spárou před zárubní zdi je umístěno nové vedení dešťové kanalizace. Kanalizace je řešena v samostatném objektu stavby.

Na vlastní konstrukci zdi nejsou navrhovány žádná vedení nebo rezervní chráničky.

## Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

### Protikorozní ochrana

Objekt zdi není vybaven ocelovými prvky.

### Ochrana proti agresivnímu prostředí

V návrhu tříd betonu byla respektována doporučení ČSN a TKP s ohledem na třídy prostředí v místě objektu.

### Ochrana proti bludným proudům

V blízkosti objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by mohla být zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti účinkům bludných proudů podrobně řešena.

Vzhledem k rozsahu objektu budou respektovány požadavky na důsledné dodržování primárních ochranných opatření, a to jak co do kvality použitých betonů (v souladu s ČSN EN 206+A1), tak co do krycích vrstev nad výztuží (TP 124 a požadavky na hlubinné zakládání).

## Požadované podmínky a měření sedání

Podmínky pro měření sedání nejsou stanoveny, měření sedání není požadováno.

## Požadované zatěžovací zkoušky

S ohledem na charakter objektu není vyžadováno.

## Ostatní technické souvislosti

### Chodník

Chodník je řešen v samostatném objektu.

### Úprava terénu

Za rubem zdi je pro zachycení a následné odvedení povrchových vod navržen odvodňovací žlab z betonových prefabrikovaných tvárnic š. 600 mm ukládaných do betonového lože z prostého betonu třídy C 20/25n XF3 tl. 100 mm. Žlab bude proveden v podélném sklonu ve směru staničení s vyústěním na konci zdi do vtokové šachty s napojením do dešťové kanalizace.

Sklon bude proveden ve sklonu min. 1,0%.

Před lícem zdi bude provedena vlastní konstrukce chodníku viz samostatný objekt stavby.

### Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry

Veškeré pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL 4.

Pracovní spáry budou řádně očištěny případně nutnosti opatřeny spojovacím můstkem.

### Letopočet

Bude vyznačen letopočet stavby otiskem na líci říms umístěný v prvním a posledním dilatačním celku.

### Ochrany svahů

Svahy nade zdí v rozsahu dotčené výstavbou budou opatřeny vrstvou humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem.  Po dokončení stavby se uvede okolí objektu do původního stavu.

### Kácení stromů

V rámci výstavby zdi je nutné provést skácení stromů a keřovitých porostů nacházejících se v místech budoucí zdi a vlastního výkopu.

Kácení je řešeno v Souhrnné části dokumentace pro celou stavbu.

Výstavba objektu

## Postup a technologie výstavby

Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.)

- Příprava staveniště, zřízení zařízení staveniště v rozsahu daného objektu

- Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí, demontáže, přeložky, atd. Není předmětem tohoto objektu. Je řešeno v Souhrnné části dokumentace stavby.

- Realizace pažení budoucí výkopové jámy dle dokumentace zhotovitele pažení.

- Skrývka ornice a výkopy pro výstavbu objektu. Ornice na deponii, zemina a kamenivo odvezena na trvalou skládku.

- Odstranění stávajících konstrukcí zdi v rozsahu nové výstavby

- Provedení nového objektu kanalizace (umístěn pod chodníkem a pod základovou spárou zdi)

- Provedení podkladních betonů pod základem zdi

- Realizace základů zdi dle jednotlivých dilatačních celků

- Zásypy základů

- Realizace zárubní zdi dle jednotlivých dilatačních celků

- Drenáže za rubem

- Přechodové oblasti a zásypy vč. postupné demontáže pažení

- Obklad líce zdi kamennou přizdívkou

- Realizace římsy dle jednotlivých dilatačních celků

- Úpravy terénu, žlabovky, ohumusování

- Ukončení stavebních prací na objektu zdi

Předpokládaný časový průběh stavby

Přesný termín bude upřesněn investorem. Výstavba objektu zdi bude realizována v délce

cca 3 měsíce.

## Specifické požadavky na předpokládanou technologii výstavby

### Přístupy

Přístupy na staveniště jsou z veřejně přístupných komunikací

### Přívody elektrické energie

Bude řešen zhotovitelem stavby.

### Skladovací plochy

Skladovací plochy se předpokládají v ploše zařízení staveniště – plocha dočasných záborů. Viz Koordinační situace a souhrnné řešení stavby.

### Montážní a pomocné konstrukce

Jedná se o betonovou monolitickou konstrukci. Vzhledem k běžným rozměrům konstrukce se předpokládá využití inventárního materiálu zhotovitele bez požadavku na speciální konstrukce (posuvné bednění, vynášecí konstrukce, apod.)

Pro realizaci objektu se nepředpokládají speciální montážní a pomocné konstrukce.

## Související objekty

# Trasa 1 – Nový chodník

# Trasa 2 – Nový chodník

# Nová kanalizace

## Vztah k území

### Inženýrské sítě

V místě stavby se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí – podrobně je uvedeno v Souhrnné části projektové dokumentace.

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně.

Vedení inženýrských sítí je zřejmé z výkresové části dokumentace. Podrobnější údaje jsou uvedeny ve vyjádřeních o existenci sítí jednotlivých správců v příloze Dokladová část.

Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná podzemní vedení a kontaktovat jejich správce.

### Ochranná pásma

# Ochranné pásmo dráhy

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.

# Ochranné pásmo silnice

# Jedná se o komunikaci III. třídy, OP je vymezeno vzdáleností 15 m od osy vozovky

# Ochranné pásmo vodních zdrojů

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Zátopové území, poddolované území

Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných nebo sesuvných územích.

Konec Trasy 2 a počátek Trasy 3 se nacházejí v záplavovém území Panenského potoka.

Ochranné pásmo lesa

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Ochranné pásma z hlediska ŽP

Podrobnosti viz Dokladová část PD

Ochranná pásma inženýrských sítí

Podrobně je uvedeno v Souhrnné části projektové dokumentace.

# Jiná chráněná území

Stavební záměr se nenachází:

-	v památkové rezervaci nebo zóně

-	ve zvláště chráněném území (národním parku, chráněné krajinné oblasti, rezervaci nebo památce).

Archeologická ochrana:

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z této skutečnosti vyplývá pro stavebníky povinnost již v době přípravy stavební činnosti, resp. zemních prací, tento jejich záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a umožnit jemu nebo jiné organizaci, popřípadě fyzické osobě, s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů (tzv. oprávněné organizaci) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Před zahájením prací bude v předstihu informován příslušný Archeologický ústav.

### Omezení provozu

Podrobně je uvedeno v Souhrnné části projektové dokumentace.

Přehled provedených výpočtů

## Vytyčovací údaje

Základní vytyčovací údaje jsou přehledně uvedeny ve výkresové části dokumentace, převážně ve výkresech tvarů konstrukce.

Souřadnicový systém:		S-JTSK

Výškový systém:			Bpv

## Prostorové uspořádání a geometrie konstrukce

Prostorové uspořádání a geometrie konstrukce vychází z návrhu trasy chodníku a z geometrie stávajícího zemního tělesa. Základní parametry objektu jsou uvedeny v kapitole 2.

## Statický výpočet

Navrženo dle ČSN EN 1997, za rubem zdi v úseku s MK uvažováno se zatížením dopravou dle ČSN EN 1991-2 schéma LM1 (60t vozidlo regul. souč. 0,8 skup. PK 2)

Konstrukce zdi byla staticky prověřena na rovinném modelu.

## Hydrotechnický výpočet

S ohledem na situování konstrukce není vyžadován

Řešení přístupů a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Je řešeno v samostatném objektu vlastního chodníku.

Závěr

Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a slouží k zadání stavby.

V Hradci Králové 04/2021	Miroslav Macko